Для начала отщелкивам накладку на ручке двери начинайте снизу,просто подденьте чем нить и она у вас в руках

Затем откручиваем винтик с ручки открывания двери и тянем ее на себя поворачивая против часовой стрелки (там надо ее снять с изогнутой спицы)

Если кто-то будет снимать обшивку не для покраски дверей, то ручку открывания дверей не обязательно с крючка снимать (винтик конечно откручивать нужно по-любому). Ручка под углом пролазит в вырез в обшивке.

После снятия заглушки и ручки открывания двери, у вас получается такая картина , в ручке 2 винта ( долбаные звездочки) Откручиваете их и снимаете ручку

Дальше отвинчиваем карман , там два винтика по краям и подимаете его вверх ( снять с пазов )

И так теперь можно снять обшивку двери , начинать лучше снизу ,очень плавно тянем на себя, будет щелчок - это отщелкиваются пистоны вот вам фото обшивки с другой стороны и заодно и двери

Стрелками изображены пистоны и серая линия это герметик

P/S у кого динамики в двери , там 4 винтика открутить надо , и снять